2016年中国技能大赛——第八届全国石油和化工行业职业技能竞赛化学检验员决赛技术方案

竞赛包括理论知识、仿真操作和分析实操三个项目，均由选手个人独立完成，个人总分计算方法为：理论知识占20%，仿真操作占10%，分析实操占70%。

一、理论知识

理论知识考核试题按《化学检验工》国家职业标准高级工及以上出题，满分100分，采用标准化题型，其中：单选题占40%，多选题占30%，判断题占30%。考试采用机考方式，考试时间90分钟。

二、仿真操作

选用气相色谱仪作为仿真操作考核仪器，对混合物中未知物进行定性、定量分析，综合考查参赛选手仪器操作水平和判断故障、解决故障的能力。要求选手在规定的时间内完成气相色谱仪的仪器操作和故障处理。仪器操作部分考核选手按照操作规程进行样品测定，包括氢火焰离子化检测器整机开机、样品配制、工作站参数设置、进样、数据处理、关机等。故障处理考核选手对实验室相关设备或气相色谱仪的故障判断和处理，包括钢瓶故障、检测器故障、仪器开机故障、谱图错误等。竞赛软件采用北京东方仿真软件技术有限公司开发的“气相色谱仿真操作软件2016版”，竞赛时间30分钟。

三、分析实操

1、考核内容

（1）用NaCl基准物(摩尔法)测定硝酸银溶液浓度；

（2）用（1）中测定好浓度的硝酸银溶液(电位滴定法)测定未知样中氯离子含量。

2、考核时间：240分钟，包括洗涤玻璃器皿在内。

3、说明

（1）本项目包含滴定分析和电位滴定法的全过程，操作可参GB/T601和GB/T 3049。

（2）所有标准溶液和未知试样中被测物质均用国家标准物质配制，可进行量值溯源。

（3）竞赛时给出的被测溶液和未知样的浓度在不同场次或不同组别可能不同。所提供的溶液和未知样浓度范围在0.1±10%mol/L。

（4）电位滴定法使用的仪器为：

pH计或电位滴定仪（雷磁PHS-3C pH计），附216型银电极和217型双盐桥饱和甘汞电极，1套/人；

磁力搅拌器，附搅拌珠，1台/人。

（5）容量法使用的器皿为：

滴定管，50mL，0.1mL分度，1支/人；

移液管，25mL，1支/人；

锥形瓶，250mL，3只/人；

烧杯，150mL，3只/人；

量筒，5mL，50 mL， 各1只/人；

洗瓶，500mL，1只/人；

其中，滴定管和移液管请选手自备，滴定管必须有校正曲线或校正值、移液管必须有校正值。

四、分析数据的确定

竞赛考核试样的真值按NaCl基准试剂配制获得的数值为真值。

五、参考资料

1、《化学检验工》国家职业标准；

2、《国家职业技能鉴定化工行业题库试题选编 化学检验工》（高级工）及补充试题（化学工业职业技能鉴定指导中心编写），联系人，张晨光，010-84885113；

3、GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备；

GB/T 602  化学试剂  杂质测定用标准试剂的制备；

4、《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）；

5、自选有关化学分析、仪器分析基础知识的参考书；

6、竞赛软件采用北京东方仿真软件技术有限公司开发的“气相色谱仿真操作软件2016版” 拟参赛的单位在报名后直接与北京东方仿真公司联系软件使用事宜。（联系人：李经理 15810385521，邮箱：lihongsheng@besct.com）。